Министерство oбразования РФ

Вятский Государственный Университет

Факультет Автоматики и Вычислительной Техники.

Кафедра АТ

# Домашняя работа № 3

#### Расчет усилительных каскадов на биполярных транзисторах

Вариант 13.2

Транзистор ГТ404А-1ОЭ

Выполнил: студент гр. У-22 			Полушкин Г.С

Проверил: преподаватель			Ланских А.М.

##### Киров 2002

Задание : представить схему одиночного каскада на транзисторе заданного типа (табл.). Определить параметры схемы в рабочем диапазоне частот (на средних частотах) : входное и выходное сопротивления Rвх и Rвых, коэффициенты передачи по току KI ,напряжению KU и мощности KP. Найти верхнюю граничную частоту работы схемы fв гр , на которой коэффициент передачи по напряжению или току уменьшается в 2 раз. Рассчитать логарифмическую амплитудно-частотную характеристику (ЛАЧХ) схемы, переходную характеристику схемы, построить временную диаграмму работы схемы, если на ее вход поступает последовательность положительных прямоугольных импульсов с длительностью импульса tи=10 мс и скважностью q = T/tи = 2, имеющих амплитуду Um = 10 мВ.

| № вар. | Тип транзистора | Схема включения | fн , Гц | Класс усиления | Rн, кОм | Rг, кОм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2 | ГТ404А-1 | ОЭ | 40 | А | 4 | 0,051 |

##### 1. Составление принципиальной электрической схемы однокаскадного усилителя выполненного по схеме с ОЭ. Нагрузкой каскада является RH. На R3 создаётся последовательная отрицательная обратная связь по методу эмиттерной стабилизации.

2. Выбор EK, номиналов элементов, обеспечивающих статический режим работы (положения рабочей точки).

Справочные данные:

IK max=500 mA

UKЭ max=25 B

Р max=600 мBт

T=25 0C

Tп max=85 0C

Tmax=55 0C

h21=30..80

UKБ (UKЭ)=1 В

IЭ (IK)=3 мА

IKБ0=25 мкА

fгр(fh21)=1 МГц

RT п-к = 100 0C/Вт

Сн=10 пФ

а) EK<=0.8 UKЭ max=20 B

EK=18 B

IKmaxn < IKmax=500 мA

IKmaxn=200 мA

h21=h21 min⋅h21 max=30⋅80=48.9898IK р.т= 50 мA

IБ р.т= IK р.т/h21 = 50/48.9898= 1.021 мА

За неимением характеристик  и учитывая класс А транзистора берём

UБЭ р.т=0.7 В;

Iдел.=(2..5) IБ р.т= 3 IБ р.т3 мА

Iэо= IБ р.т(h21+1)= 1.021 (48.9898+1)=51.04 мА

UR3=(0.05..0.3)EK

UR3=5.4 В

R3= UR3/ Iэо=5.4/51.04=105.8 Ом

IK= Р max/ UKЭ= 0.6/25=0.024 А

600⋅10-3(0.05)2

RK= Pmax/ IK р.т. 2=                   =240 Ом

R1=( UБЭ р.т - UR3)/Iдел=|0.7-5.4|/(3*10-3)=1567 Ом

R2= (EK -UБЭ р.т - UR3)/ ( IБ р.т +Iдел)=( 18-0.7-5.4)/(4.021*10-3)=3 кОм

3. Расчет схемы на разных участках полосы пропускания.

Эквивалентная схема для области средних частот

Рассчитаем потенциалы f1, f2.

f1=Uвх

f1(gг+ gдел+h21-1)=Eг gг

Cб=f1/h11

Cб= Eг/( h21+ h11 gдел/ gг+ gг-1)

Для узла f2

Cб h21+ Uвых h22 +Uвых Rк-1+ Uвых Rн-1=0

Uвых=- Cб h21/( h22 + Rк-1+ Rн-1)

Rдел= R1 || R2

Rдел=(1567*3000)/ (1567+3000)=1029 Ом

h11=500 Ом

h22=0.0025

проводимость на холостом ходу.

Rвых с уч. Rн= (h22 + Rк-1+ Rн-1)-1=(0.0025+ 1/240+ 1/4000) -1=144.58 Ом

Rвх с уч. Rг= h21 + h11  Rг /Rдел + Rг=48.9898 + 500*51/1029+51= 124.76 Ом

Расчет коэффициентов передачи:

Ku=- h21 Rвых с уч. Rн/ Rвх с уч. Rг=-48.9898*144.58/124.76= -56.76

Ki= - h21=-48.98

Kp= Ki* Ku=48.98*56.79=2781.6

Эквивалентная схема для области низких частот

f=fгр=40 Гц

w=2f=2  40 =251.2 с-1

М1= М3=1.04 М2=1.29

τi=1wMi2−1τ1= τ3= 0.014τ2= 0.005

С1= 1/( Rг+ Rвх)=0.014/(51+124.76)=79.7 мкФ

С3= 3/( Rн+ Rвых)=0.014/(4000+144.58)=3.39 мкФ

С2= 2/( R3|| h22-1)=0.005/83.67=59.8 мкФ

Расчет АЧХ и ФЧХ

Ku(1+1pτ1)(1+1pτ2)(1+1pτ3)

Ku(p)н.ч.=

56.76(1+10.014p)2(1+10.005p)

Ku(p)н.ч.=

56.76(1+10.014p)2(1+10.005p)p

h(p)= Ku(p)н.ч./p=

с помощью обратных преобразований Лапласа получаем

h(t)=2253.57t*e-71.43t-80.63 e-71.43t+137.47 e-200t

Эквивалентная схема для области высоких частот

Ku(1+pτv1)(1+pτv2)(1+pτh21)

Ku(p)н.ч.=

v1=Cэкв Rэкв

Cэкв= Cн +Cк  =10*10-12+3.39*10-6=3.39 мФ

Rэкв= Rн|| h22-1	=4000*400/4400=363.63 Ом

v1=3.39*363.63=0.0012

h21=1/(2f*h21)=1/(251.2*48.98)=0.00008

v2= Cэ R3=59.8*105.8=0.00006

56.76(1+0.0012p)(1+0.00006p)(1+0.00008p)

Ku(p)н.ч.=

56.76(1+0.0012p)(1+0.00006p)(1+0.00008p)p

h(p)= Ku(p)в.ч./p=

с помощью обратных преобразований Лапласа получаем

h(t)=-8.97е-16667t+16.23 е-12500t-64.05 е-833.33t+56.79

4. Реакция каскада на прямоугольные импульсы

На последовательность положительных прямоугольных импульсов с длительностью импульса tи=10 мс и скважностью q = T/tи = 2, имеющих амплитуду Um = 10 мВ.

f=1/(2 tи)=50 Гц – используем h(t) для н.ч.

тогда

Uвых(t)=Um∗h(t),0<t<tи